# Testplan

# Inhoudsopgave

Test 1: Het schaalmodel kan drijven op water	2

Test 2: Sensorlezingen op waterpas	3

Test 3: Update interface	4

Test 4:  Aansturen van de waterpompen met Mosfets	5

Test 5: Algoritme gebaseerd op sensordata	6

Test 6 : Waterdichtheid van de ballasttanks	7

Changelog	8

# Test 1: Het schaalmodel kan drijven op water

## Testdoel

Het doel van deze test is om te kijken of het schaalmodel waterdicht is en genoeg drijfvermogen heeft om consistent en lang genoeg op het water te drijven.

## Testopstelling

Benodigdheden:
- Floating Farm schaalmodel (zonder elektronica) (kubus met open bovenkant van 30x30x6 cm)
- Bak van op zijn minst 40x40x15 cm.
De test word uitgevoerd op een plat oppervlak naar keuze.

## Uitvoer

- Vul de grote bak met water tot 10cm.

- Pak het schaalmodel, en leg deze met de grootste dichte kant naar beneden in de bak met water.

- Laat deze voor 5 minuten liggen onder constante observatie.

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | Het schaalmodel blijft netjes drijven in neem geen water in. |

## Acceptatiecriteria

Het schaalmodel blijft netjes drijven en vult niet op met water.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waargenomen veranderingen |
| --- | --- |
| 1 | Het schaalmodel blijft netjes liggen zonder lekken |

## Conclusie

De test was succesvol. Het schaalmodel heeft geen lekken en is droog aan de onderzijde (onder de waterdichte laag).

# Test 2: Sensorlezingen op waterpas

## Testdoel

Zorgen dat het nulpunt niet beïnvloed worden door de schommelingen van de Floating Farm en de eventuele verschillende startposities van de boerderij.

## Testopstelling

Benodigdheden:
- MPU-6050 accelerometer
- ESP32 (of een soortgelijke microcontroller)
- Laptop om code up te loaden en data binnen te krijgen
- Code (Project-5-6---Floating-Farm\Opleverset\Code\ESP32\...)
- MicroUSB naar USBA kabel

## Uitvoer

- Sluit de Accelerometer aan op de ESP32 volgens het elektrische schema (verwijzing bovenaan)

- Sluit de ESP32 aan op de laptop met de MicroUSB naar USBA kabel.

- Open de verwezen code en download de benodigde libraries

- Upload de code naar de ESP32 en open de “Serial monitor”

- Bekijk de resultaten

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | De sensordata dat er doorgegeven word klopt, en is nauwkeurig. Het nulpunt word elke 30 seconden gereset naar waterpas. |

## Acceptatiecriteria

De sensorlezingen hebben maximaal 10 graden, en het nulpunt (waterpas) wordt correct gereset met een interval van 30 seconden.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waarnemingen |
| --- | --- |
| 1 | De ESP32 had een momentje nodig voordat het begon te werken. De data die doorkwam was consistent en nauwkeurig, en het nulpunt word elke 30 seconden gereset. |

## Conclusie

Gebaseerd op de lezingen die binnen kwamen word er geconstateerd dat de lezingen kloppen. De sensor word elke 30 seconden gereset, zoals te zien aan het bericht wat er elke 30 seconden laten zien word.

# Test 3: Update interface

## Testdoel

Nadat de data afgelezen en verwerkt is, moet de gebruiker goed kunnen zien hoe de boerderij nu ligt, met gebruik een User Interface.

## Testopstelling

Benodigdheden:
- Laptop met een manier om code up te loaden naar de ESP32
- Een ESP32 of soortgelijke microcontroller (bijv. Arduino R3)
- Unity executable (zie Project-5-6---Floating-Farm\Opleverset\Code\GUI\…)
- ESP32 code (zie Project-5-6---Floating-Farm\Opleverset\Code\ESP32\…)
- Micro USB naar USBA kabel

## Uitvoer

- Sluit de Accelerometer aan op de ESP32 volgens het elektrische schema (verwijzing bovenaan)

- Sluit de ESP32 aan op de laptop met de MicroUSB naar USBA kabel.

- Open de verwezen code en download de benodigde libraries

- Upload de code naar de ESP32 zonder de Seriële monitor te openen

- Open de Unity executable

- Zet motor 1 voor 1 aan

- Observeer dat voor de juist motor de juiste status word geüpdatet

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | De Unity interface bootst te positie van de MPU-6050 na met behulp van een 3D model. |

## Acceptatiecriteria

De Unity interface is accuraat in de nabootsing en de positie komt overeen met de lezingen van de Accelerometer. Deze lezingen blijven accuraat voor op z’n minst 5 minuten met maximaal 3 graden afwijking.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waarnemingen |
| --- | --- |
| 1 | De lampjes en de interface lopen synchroon en geven hetzelfde weer. |

## Conclusie

Test succesvol, de Unity Interface past zich correct aan in relatie tot de positie van de MPU6050, en de motor-statussen worden correct bijgehouden.

# Test 4:  Aansturen van de waterpompen met Mosfets

## Testdoel

De waterpompen moeten gebruikt kunnen worden om water te verplaatsen in ballasttanks.

## Testopstelling

Benodigdheden: 
- Laptop met een manier om code up te loaden naar de ESP32
- Een ESP32 of soortgelijke microcontroller (bijv. Arduino R3)
- ESP32 code (zie Project-5-6---Floating-Farm\Opleverset\Code\ESP32\…)
- Micro USB naar USBA kabel
- 4 miniatuur waterpompen
- 4 Mosfets
- 10k Ohm weerstanden

## Uitvoer

- Sluit de Mosfet schakelingen aan op de ESP32 zoals op het elektrische schema

- Sluit de ESP32 aan op de laptop met de MicroUSB naar USBA kabel

- Sluit de “Ground” selectief aan op de juiste Mosfet (middelste pin)

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | De Mosfets worden correct aangestuurd, en de pompen gaan aan wanneer er stroom op de Gate gezet word (linker pin). |

## Acceptatiecriteria

De waterpompen worden correct aangestuurd op basis van de signalen die de ESP32 uitstuurt, door middel van de Mosfets.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waarnemingen |
| --- | --- |
| 1 | De Mosfets geven niet 100% van de stroom door, maar genoeg. Motoren gaan aan, en draaien snel genoeg. |

## Conclusie

Test succesvol. De waterpompen gaan consistent aan met de toegediende stroom, en blijven aan tot de stroom eraf word gehaald.

# Test 5: Algoritme gebaseerd op sensordata

## Testdoel

Als de sensordata binnen is, en een verandering is nodig, moeten de pompen in beweging komen om de Floating Farm te stabiliseren.

## Testopstelling

Benodigdheden:
- Schaalmodel Floating Farm
- Laptop met een manier om code up te loaden naar de ESP32
- Een ESP32 of soortgelijke microcontroller
- MPU-6050 accelerometer
- ESP32 code
- USBC naar USBA kabel
- 4 LED lampjes
- 4x 10K Ohm weerstandjes

## Uitvoer

- Sluit de Accelerometer en waterpompen met de Mosfets aan op de ESP volgens het elektrische schema.

- Sluit de ESP32 aan op de laptop met de micro USB naar USBA kabel

- Open de verwezen code en download de benodigde libraries

- Upload de code naar de ESP32

- Observeer de resultaten

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | Het stabilisatiesysteem stabiliseert de floating farm, maar niet binnen 10 graden afwijking. |

## Acceptatiecriteria

De test is compleet als het algoritme de lampjes, gesimuleerde motoren, correct aangezet worden als de MPU6050 een bepaalde richting op leunt.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waarnemingen |
| --- | --- |
| 1 | De lampjes gaan correct aan gebaseerd op de hoek van de sensor. Mag wel een iets grotere marge hebben. |

## Conclusie

Test was succesvol. De lampjes gaan correct aan volgens de hoek van de MPU6050, en blijven aan tot deze weer stabiel gezet word.

# Test 6 : Waterdichtheid van de ballasttanks

## Testdoel

De ballasttanks moeten waterdicht zijn.

## Testopstelling

Benodigdheden

- Schaalmodel van de floating farm met 4 waterdichte ballasttanks

- 1 liter water

- Timer

- Een waterdichte bak (bijv. plastic) van minstens 35L x 35B x 15H cm

## Uitvoer

- Zet het schaalmodel in de bak om lekken op te vangen.

- Vul de ballasttanks tot 2 cm van de rand

- Laat staan voor 10 minuten

- Legen & gebruikte materialen inspecteren voor vochtigheid

## Verwachte resultaat

| Test nr. | Verwachte resultaat |
| --- | --- |
| 1 | De ballasttanks houden al het water binnen zonder te lekken. |
| 2 | De ballasttanks lekken een beetje bij de connectiepunt tussen de buizen en de tank. |
| 3 | Complete waterdichtheid van de ballasttanks en de buizen ertussen. |

## Acceptatiecriteria

De ballasttank kan voor 10 minuten water in de inhoud hebben zonder te lekken. Het hout onder de bedekking moet na de tijdsperiode van 10 minuten droog zijn.

## Waarnemingen

| Test nr. | Waarnemingen |
| --- | --- |
| 1 | Lek in 2 ballasttanks door het plastic zelf heen. |
| 2 | Lek bij de transitie tussen de ballasttanks. |
| 3 | Geen lekkages of water buiten de ballasttanks en buizen. |

## Conclusie

Test 3 succesvol, maar duidelijk moeilijk om echte waterdichtheid te bereiken. Eerste 2 tests waren onsuccesvol, omdat er kleine lekken zaten tussen het plastic en de buizen.

# Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 29-11-2025 | 1.0 | Bestand aangemaakt met eerste tests |
| 12-12-2025 | 2.0 | Meerdere tests aangemaakt |
| 16-1-2026 | 2.1 | Test 6 afgemaakt en uitgevoerd |