Gebruikers handleiding

ti2 |Hogeschool Rotterdam

Project 5/6, Floating farm

Matthijs ’t Hart, Dax Visser, kyrill kriek

2025 2026

Inhoudsopgave

Inleiding	2

Systeemoverzicht	2

Benodigd hardware	2

Bedrading	2

Motor pinnen	2

Benodigde Software	3

Firmware	3

Unity Dashboard	3

ESP32 firmware uploaden	3

Instantie en aansluiten	3

Changelog	3

Inleiding

Dit document beschrijft hoe je het Floating Farm Stabilisatiesysteem(demo) in gebruik neemt. Het systeem is een schaalmodel van een stabilisatiemechanisme voor de Floating Farm. Het systeem meet de kanteling van het platform via een gyroscoop/accelerometersensor (MPU6050), berekent de afwijking ten opzichte van een waterpasreferentie en stuurt vier motoren aan om het platform te stabiliseren. Een Unity-dashboard visualiseert de rotatie in realtime.

# Systeemoverzicht

Het system bestaat uit 3 onderdelen de esp32, MPU6050 en Unity Dashboard(GUI).

esp32: Microcontroller die de MPU6050 uitleest, de complementaire filter uitvoert en de motoren aanstuurt. Communiceert via seriële verbinding (USB) met het dashboard.

MPU6050: Gyroscoop- en accelerometersensor, verbonden via I2C met de ESP32. Meet de rotatie van het platform.

Unity Dashboard: Pc-applicatie die de seriële data van de ESP32 ontvangt en de 3D-rotatie van het platform visualiseert.

# Benodigd hardware

- ESP32
- MPU6050 sensor module
- 4x motor (aangesloten op pin 16, 17, 18 en 19)
- Jumperdraden
- USB-kabel (ESP32 naar pc)
- Pc met Windows

## Bedrading

Maak het circuit zoals beschreven in het elektrisch schema. 
(…\Opleverset\Ontwerpen\Elektrische schema's)

| MPU6050 | ESP32 pin |
| --- | --- |
| VCC | 3.3v |
| GND | GND |
| SDA | GPIO 21 |
| SCL | GPIO 22 |

## Motor pinnen

| Motor | ESP32 pin |
| --- | --- |
| 1 | GPIO 16 |
| 2 | GPIO 17 |
| 3 | GPIO 18 |
| 4 | GPIO |

# Benodigde Software

## Firmware

- PlatformIO (extensie voor VS Code of standalone)

- Libraries (worden automatisch geïnstalleerd via PlatformIO):

- adafruit/Adafruit MPU6050 @ ^2.2.6

- Adafruit Unified Sensor (mee geïnstalleerd als dependency)

- Wire` (standaard Arduino-library)

## Unity Dashboard

- Unity Hub met Unity 6000.2.6f1  (of hoger)

- Universal Render Pipeline (URP) – wordt meegeleverd in het project

# ESP32 firmware uploaden

- Open de map “Opleverset/Code/ESP32/”in VS Code met PlatformIO.

- Controleer het bestand ”platformio.ini” op de juiste board-instellingen.

- Klik op de knop Upload (pijltje omhoog) in de PlatformIO-toolbar.

- Wacht totdat het uploaden klaar is. In de terminal verschijnt `SUCCESS`.

- Open de Seriële Monitor (baudrate: `115200`) om te controleren dat de MPU6050 correct wordt gevonden

# opstarten en gebruik

Volg onderstaande stappen in volgorde om het systeem correct in gebruik te nemen.

## 1. Inpluggen van de batterijen

De batterijen leveren de voeding aan de motoren en het systeem. Zorg dat de spanning van het batterijpack overeenkomt met de vereisten in het elektrisch schema.

- Controleer het batterijpack op beschadigingen of lekkage voordat je het aansluit.

- Sluit de positieve (+) aansluiting van het batterijpack aan op de juiste connector zoals aangegeven in het elektrisch schema.

- Sluit de negatieve (−) aansluiting aan op GND.

- Controleer dat alle verbindingen stevig vastzitten en dat er geen kortsluiting mogelijk is.

[ Foto: Overzicht volledig aangesloten batterijpack ]

⚠️  Let op: Verwijder de batterijen altijd als je het circuit aanpast of bedrading wijzigt.

## 2. Aansluiten van de ESP32

Verbind de ESP32 via USB met de pc. Zorg dat de firmware al geüpload is (zie sectie ESP32 firmware uploaden) voordat je de GUI start.

- Sluit de MPU6050 aan op de ESP32 via I2C (zie tabel in sectie Bedrading).

- Sluit de motoren aan op de juiste GPIO-pinnen (zie tabel Motor pinnen).

- Verbind de ESP32 via USB-kabel met de pc.

- Controleer in Apparaatbeheer (Windows) of de ESP32 herkend wordt als COM-poort.

## 3. Opstarten van de GUI

Nadat de ESP32 is aangesloten, kan de Unity Dashboard-applicatie worden gestart.

- Navigeer naar de map met de Unity .exe van het dashboard.

- Dubbelklik op de .exe om de applicatie te starten.

- Het dashboard geeft aan dat de ESP32 verbonden is zodra de seriële verbinding tot stand komt.

- Controleer de werking door het schaalmodel voorzichtig te kantelen. De 3D-visualisatie moet de rotatie in realtime volgen.

## 4. Probleemoplossing

Gebruik onderstaande stappen als de GUI niet reageert of de verbinding niet tot stand komt.

### UI reageert niet

- Druk kort op de RESET-knop op de ESP32 (labeled EN of RST op het bord).

- Wacht 2–3 seconden totdat de ESP32 opnieuw is opgestart.

- Herstart de Unity .exe als de verbinding na de reset nog niet hersteld is.

### COM-poort niet gevonden

- Open Apparaatbeheer en controleer of de ESP32 zichtbaar is onder Poorten (COM & LPT).

- Installeer zo nodig het CP210x of CH340 USB-driver pakket dat bij de ESP32 hoort.

- Sluit de USB-kabel opnieuw aan en herstart de GUI.

### Motoren reageren niet

- Controleer of het batterijpack correct aangesloten en geladen is.

- Verifieer de motoraansluitingen op de GPIO-pinnen (zie tabel Motor pinnen).

# Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 3-3-2026 | 1.0 | Bestand aangemaakt met eerste invulling |
| 5-3-2026 | 1.1 | Secties toegevoegd: inpluggen batterijen, aansluiten ESP32, opstarten GUI, probleemoplossing |