# Experimenteel Onderzoek

Table of Contents

Samenvatting	1

Inleiding	1

Onderzoeksvraag	2

Hoofdonderzoeksvraag:	2

Deelvragen	2

Onderzoeksopzet	2

Variabelen	2

Onafhankelijke variabelen	2

Gemeten uitkomsten	3

Gecontroleerde variabelen	3

Opstelling en benodigdheden	3

Uitvoering	3

Resultaten	3

Discussie	5

Conclusie	5

Literatuurlijst	5

Bijlagen	5

# Samenvatting

Dit experimenteel onderzoek richt zich op het analyseren van een actief stabilisatiesysteem voor een drijvende constructie, geïnspireerd op de Floating Farm. Het systeem maakt gebruik van ballasttanks, waterpompen en een MPU6050-sensor om hellingshoeken te meten en te corrigeren.
Door middel van gecontroleerde experimenten worden verschillende systeemparameters, zoals pompsnelheid, drempelwaarden en sensorruis, systematisch gevarieerd. Het doel is om de stabiliteit, robuustheid en prestatiegrenzen van het systeem in kaart te brengen.
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de effectiviteit van het stabilisatiesysteem onder variërende dynamische omstandigheden en vormen de basis voor mogelijke optimalisaties.

# Inleiding

Drijvende constructies zoals de Floating Farm worden blootgesteld aan externe invloeden zoals golfbewegingen en verplaatsingen van massa. Om de stabiliteit van de constructie te waarborgen, is een actief stabilisatiesysteem ontworpen dat gebruikmaakt van ballasttanks, waterpompen en een MPU6050-sensor voor het meten van versnellingen en rotaties.

Aangezien het systeem primair technisch van aard is en slechts door één of twee gebruikers wordt bediend, is klassiek gebruikersonderzoek niet geschikt. In plaats daarvan richt dit onderzoek zich op het experimenteel analyseren van het systeemgedrag onder verschillende gecontroleerde omstandigheden.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de stabiliteit, robuustheid en prestatiegrenzen van het ontworpen stabilisatiesysteem door het systematisch variëren van interne systeemparameters en invoerdata.

Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het systeem in staat is om hellings- en bewegingsafwijkingen te corrigeren voordat instabiliteit of falen optreedt.

# Onderzoeksvraag

## Hoofdonderzoeksvraag:

In hoeverre kan het ontworpen stabilisatiesysteem de Floating Farm stabiel houden onder variërende dynamische omstandigheden?

## Deelvragen

- Wat is de maximale hellingshoek waarbij het systeem nog effectief kan corrigeren?

- Welke invloed heeft de pompsnelheid op de stabilisatietijd?

- Hoe reageert het systeem op ruis en meetfouten van de MPU6050?

- Bij welke configuraties treedt systeeminstabiliteit of falen op?

# Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is opgezet als een technisch experimenteel onderzoek. Er wordt gebruikgemaakt van gecontroleerde experimenten waarbij telkens 1 of meerdere systeemvariabelen worden aangepast, terwijl andere omstandigheden constant blijven. Elk experiment word 3 keer herhaald om meetfouten en toevallige afwijkingen te beperken.

Het systeem wordt getest in een gecontroleerde omgeving.

# Variabelen

## Onafhankelijke variabelen

- Flow rate van de pompen

- Massa op hoek

- Marge tot correctie

- Water per systeem

## Gemeten uitkomsten

- Tijd tot stabilisatie

- Resthelling na correctie

- Moment van systeemfalen (indien van toepassing)

## Gecontroleerde variabelen

- Hardwareconfiguratie

- Softwareversie

- Sensorplaatsing

- Testduur per experiment

- Omgevingscondities (voor zover mogelijk)

# Opstelling en benodigdheden

- MPU6050 accelerometer/gyroscoop

- Microcontroller (bijv. Arduino / ESP32)

- Waterpompen en ballasttanks

- Logsoftware voor sensor- en systeemdata

- Simulatie- of testopstelling voor hellingshoeken

# Uitvoering

- De hardware en software worden gecontroleerd en gekalibreerd.

- De MPU6050-sensor wordt gekalibreerd om offset- en biasfouten te minimaliseren.

- Het stabilisatiesysteem wordt in neutrale toestand gestart.

- De van tevoren afgesproken massa word op een van de hoeken gezet.

- Het regelsysteem wordt geactiveerd en de correctie start.

- Sensor- en systeemdata worden continu gelogd.

- Het systeem wordt gevolgd totdat stabilisatie optreedt of falen wordt waargenomen.

- De test wordt minimaal twee keer herhaald.

- De gemeten data worden opgeslagen voor analyse.

# Resultaten

| Exp. nr | Flow rate slide position (% to open) | Massa op hoek (g) | Marge tot correctie (graden) | Water per systeem (mL) | Stabilisatie-tijd (s) | Resthelling (graden) | Systeem-falen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 1 | ~150 | 3,27 | 0 | Nee |
| 2 | 0 | 100 | 1 | ~150 | - | - | Ja |
| 3 | 40 | 100 | 1 | ~150 | 1,28 | 0 | Nee |
| 4 | 50 | 100 | 1 | ~150 | 1,13 | 0 | Nee |
| 5 | 30 | 100 | 1 | ~150 | 1,69 | 0 | Nee |
| 6 | 30 | 100 | 2 | ~150 | 1,40 | 1,6 | Nee |
| 7 | 30 | 100 | 3 | ~150 | 0 | 3 | Ja |
| 8 | 30 | 50 | 1 | ~150 | 1,69 | 0 | Nee |
| 9 | 30 | 100 | 1 | ~150 | 3,54 | 0 | Nee |
| 10 | 30 | 150 | 1 | ~150 | 3,96 | 5 | Nee |
| 11 | 30 | 100 | 1 | ~210 |  |  | Nee |

# Discussie

Mooie resultaten, stabilisatie werkt beter dan verwacht. Hadden niet verwacht dat de stabilisatietijd langer zou duren met een flow rate van 100%.

De beperking van onze testopstelling, is dat wij niet kunnen testen hoe realistisch dit is. We kunnen niet direct hieruit opmaken hoe accuraat dit is aan de realiteit.

# Conclusie

Uit het uitgevoerde experimentele onderzoek blijkt dat het ontworpen actieve stabilisatiesysteem op basis van ballasttanks, waterpompen en de MPU6050-sensor effectief is in het corrigeren van helling en het snel herstellen van de stabiliteit van een drijvende constructie binnen de gestelde testcondities. De resultaten tonen aan dat het systeem in staat is om vrijwel alle aangebrachte verstoringen — in de vorm van verplaatste massa’s en verschillende instelling van pompflow en correctiemarges — succesvol te compenseren zonder blijvende helling afwijkingen, tenzij de grenswaarden doelbewust werden overschreden.

Opmerkelijk was dat een maximale pompsnelheid (100%) niet leidde tot de kortste stabilisatietijd; integendeel, dit gaf juist aanleiding tot overschot en oscillaties, waardoor de stabilisatie langer duurde. Dit onderstreept het belang van een gebalanceerde afstelling tussen responsiviteit en systeemdemping.

Een beperking van het onderzoek is dat de experimenten werden uitgevoerd onder gecontroleerde en vereenvoudigde laboratoriumomstandigheden, waarbij niet alle realistische omgevingsinvloeden van een echte Floating Farm konden worden gesimuleerd. Daardoor laat de overdraagbaarheid naar een echte drijvende constructie nog onzekerheden open.

Al met al toont dit onderzoek aan dat het ontwikkelde systeem technisch goed presteert binnen het experimentele kader en dat verdere optimalisaties mogelijk. Voor echte implementatie wordt aanvullend onderzoek in realistischere omstandigheden aanbevolen om het systeem daar definitief te kunnen valideren.

# Literatuurlijst

Invensense. (2013). *MPU-6000 and MPU-6050: Product Specification*. https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf

# Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 19-12-2025 | 1.0 | Schrijven experimenteel onderzoek |
| 27-1-2026 | 1.1 | Uitvoer experimenteel onderzoek |